采购需求

| 设备名称 | 功能/技术参数要求 |
| --- | --- |
| 一、硬件设备 |  |
| 门票打印机 | 1、分辨率：≥203 DPI； |
|  | 2、打印模式：热敏式/热转式； |
|  | 3、最大打印速度：≥152毫米/秒； |
|  | 4、最大打印宽度：≥104毫米； |
|  | 5、碳带规格、纸张规格以采购方设计的样票为准； |
|  | 6、纸张类型：连续纸、间距纸、黑标纸、折叠纸、穿孔纸； |
|  | 7、传感器：纸张间距传感器（穿透式）、黑线标记传感器（反射式）、碳带用尽传感器、印字头抬起传感器； |
|  | 8、接口：▲标配USB接口及网络接口； |
|  | 9、内存/缓存：SDRAM：32MB； |
| 人脸采集高清摄像头 | 1、分辨率：≥1920×1080； |
|  | 2、镜头视角：≥75°广角镜头； |
|  | 3、对焦方式：自动对焦； |
|  | 4、接口：≥USB2.0； |
|  | 5、连接线长：≥1.8米； |
|  | 6、麦克风拾音距离：≥1米； |
| 身份证/IC卡二合一阅读器 | 1、安全控制模块：公安部授权身份证读写机具安全控制模块(SAM)； |
|  | 2、非接触卡：符合TypeA、TypeB规范，天线谐振频率13.56MHz； |
|  | 3、读卡距离：≥3cm，读卡时间≤1.5秒； |
|  | 4、接口：▲USB免驱或RS232串口； |
|  | 5、平均无故障工作时间：≥5000小时； |
|  | 6、符合GA450-2013等相关国家标准。 |
| 检票三辊闸 | 1、▲外壳材质：国标≥1.5mm 304不锈钢； |
|  | 2、通道宽度：550mm、外形尺寸：900长*220宽*980高 (mm)； |
|  | 3、▲闸机机芯：全电动三辊闸机芯； |
|  | 4、通行速度：≥25人/分钟； |
|  | 5、▲声光指示：红绿双色通道灯，准确分项读出各类票种及数量及以下提醒：非法闯闸、滞留、尾随、逆行； |
|  | 6、通讯接口：支持网络通讯（LAN/WiFi）； |
|  | 7、工作温度：-20℃～50℃； |
|  | 8、工作湿度：15%～90%无凝露； |
|  | 9、无故障运行：≥500万次； |
|  | 10、整机功耗：≤100W； |
|  | 11、▲检票功能：支持二维码（纸质/电子）验证、二代身份证验证、IC卡验证、三代非接触社保卡； |
|  | 12、▲其他功能：支持游客无检票锁位、正反转进闸、自动回位原点、自动上杆、客流量统计等功能； |
|  | 13、使用环境：室外，具备应急放行功能； |
|  | 14、闸杆最大承受冲击力：≥80Kg； |
|  | 15、闸杆工作驱动力：≤3kg； |
|  | 16、外观烤漆改色。 |
| 检票摆闸（单机芯主机+副机） | 1、▲外壳材质：国标≥1.5mm拉丝304不锈钢； |
|  | 2、摆臂材质：亚克力； |
|  | 3、通道宽度：900mm，外形尺寸：900（长）*220（宽）*980（高）MM； |
|  | 4、▲驱动电机：直流无刷电机； |
|  | 5、红外对数：≥6对红外对射； |
|  | 6、灯光指示：红绿双色通道灯； |
|  | 7、▲语音提示：语音播报功能，准确分项读出各类票种及数量及以下提醒：非法闯闸、滞留、尾随、逆行； |
|  | 8、通讯接口：支持网络通讯（LAN/WiFi）； |
|  | 9、通行速度：≥1人/秒； |
|  | 10、工作温度：-20℃～50℃； |
|  | 11、工作湿度：15%～90%无凝露； |
|  | 12、无故障运行：≥500万次； |
|  | 13、▲检票功能：支持二维码（纸质/电子）验证、二代身份证验证、IC卡验证、三代社保卡； |
|  | 14、▲其他功能：支持客流量统计、消防联动（断电门翼自动打开）、防夹保护等功能； |
|  | 15、使用环境：室外，具备应急放行功能； |
|  | 16、外观烤漆改色。 |
| 人脸识别终端（含人脸管理系统及必要的软件授权） | 1、▲操作系统：安卓系统版本≥9； |
|  | 2、▲处理器：≥四大核+四小核处理器，两类核心主频≥2.0GHz； |
|  | 3、▲存储：内存≥4GB，储存≥64GB； |
|  | 4、▲显示屏：≥10.1英寸IPS液晶屏，分辨率≥800×1280；适配不同身高，可视角度≥160°； |
|  | 5、支持双目活体检测； |
|  | 6、有效像素：≥200万，1920×1080； |
|  | 7、支持：支付宝、微信等人脸识别 |
|  | 8、支持WiFi及以太网通讯； |
|  | 9、接口：具备RS485、USB等通讯接口； |
|  | 10、▲工作温度：-20℃～50℃； |
|  | 11、工作湿度 ：15%～90%无凝露； |
|  | 11、▲防护等级：≥IP65； |
|  | 12、适配不同身高核验需求。 |
| 售票计算机 | 1、▲处理器：≥Intel i5 12代或同等性能； |
|  | 2、▲内存：≥16GB； |
|  | 3、▲固态硬盘：≥512GB； |
|  | 4、可适配售票系统的具备不少于5年长期支持的正版操作系统； |
|  | 5、▲显示器：≥23.8英寸。 |
| 手持检票终端 | 1、▲操作系统：安卓系统版本≥12； |
|  | 2、处理器：≥8核处理器，主频≥2.0GHz； |
|  | 3、内存：RAM ≥2GB，ROM ≥32GB； |
|  | 4、▲显示屏：≥4.0英寸彩色屏； |
|  | 5、▲主电池：≥5000mAh，可拆卸； |
|  | 6、摄像头：后置≥800万像素，HDR高动态范围成像（防逆光，曝光补偿）； |
|  | 7、扫描：支持主流一维和二维码扫描； |
|  | 8、▲身份证识别：支持身份证OCR识别或NFC读取； |
|  | 9、通讯：支持4G全网通、WiFi、蓝牙； |
|  | 10、NFC：支持13.56MHz； |
|  | 11、防护等级：≥IP65； |
|  | 12、工作温度：-10℃～50℃。 |
| 二、软件系统 |  |
| 云票务系统软件 | 1、散客售票管理：支持游客现场购买门票，选择游客需要购买的门票，可选择输入身份证购票（特殊票种可识别游客身份证归属地跟年龄段性别等信息）； |
|  | 2、分销商售票管理：支持分销商现场购票，根据不同分销商进行不同的分销商销售价格。分销商售票可打印回执单，回执单内容可自定模板； |
|  | 3、分销商挂账功能：可针对分销商进行门票挂账、产生分销商授信信息，由财务进行风险控制以及回款追踪、管理； |
|  | 4、套票售票管理：可进行套票销售、根据景区自身需求打印套票主票和单景的子票等等； |
|  | 5、购物车功能：对景区拥有不同景点需要同时售票，可针对多景点门票同时销售、合并付款； |
|  | 6、预售票管理：活动门票可批量提前预售、打印门票。可针对预售门票做活动备注、可追踪活动门票使用情况； |
|  | 7、▲人像识别：支持检票时从权威且覆盖面大的人脸库（支付宝、微信等）进行云人脸对比，而无需门禁人员提前录入。针对特殊票种，可进行现场人像采集、检票处进行人像比对后方可入园； |
|  | 8、聚合支付：将支付宝支付和微信支付码合并，点击移动支付扫描游客付款码，可直接收款； |
|  | 9、取票管理：游客在线上电商网站和旅行社购买门票后，可进行现场取票，并打印纸质票； |
|  | 10、现场订单管理：可直接查询网络订单状态和使用情况； |
|  | 11、自定义门票模板：针对不同门票可以设置不同的门票模板，并且在门票上自定义景区需要的字段和字体大小； |
|  | 12、站点管理功能：可设置不同的工作站、可限制员工只可以（售、取、检）所负责景点的门票、管理者可销售全部景点门票、每个员工可查看自己的售票情况和操作日志； |
|  | 13、员工管理：员工可查询、导出、打印销售汇总报表、系统自动记录员工操作日志，并同步上传至管理平台； |
|  | 14、订单重打印：支持门票重打印功能，并针对重打印门票设置重打印字样进行门票区分； |
|  | 15、购票信息管理：可根据景区自身要求，在销售门票同时填写备注、客源地等信息； |
|  | 16、电子票功能：可在现场窗口销售电子票，自动发送短信给游客、游客凭借身份证或者短信上的二维码/凭证码入园游玩； |
|  | 17、核销管理：支持现场售即验、取即验功能； |
|  | 18、▲检票功能支持1:1,1:N融合人脸比对；用于年卡用户入园、员工出入园、游客二次多次出入园使用。 |
| 智慧景区票务分销管理平台 | 1、产品管理：含产品发布（门票、线路、套票）等、时间管理、库存管理、票类参数配置；解决多景点打包预定且多景点各验证一次、特殊票种管理； |
|  | 2、销售管理：订单查询、订单统计、订单撤改、重发短信、对接第三方系统管理、退票审核管理、计调下单、团队订单数量增减等； |
|  | 3、合作伙伴管理：可实现B2B多级分销、不同分销商价格政策配置、与其他景区联动售票、可扫码快速添加分销商且添加上百家分销商同时管理、可针对分销商进行分组管理； |
|  | 4、验证管理：同时支持验证码、手机号、二维码、二代身份证等多种凭证；支持电脑端、手机端、POS机、闸机等多种验证技术； |
|  | 5、权限管理：针对员工进行管理、可禁用、删除、配置相对应的使用权限，员工可进行电脑端应用或手机端应用； |
|  | 6、线上线下同步：实现与线下门禁系统无缝对接，实现线下订单汇总、验证、同步员工操作日志； |
|  | 7、OTA及其他第三方分销平台对接：实现去哪儿网、飞猪等直销平台对接；携程网、同程网、驴妈妈、美团网、途牛等OTA电商对接，收费支持对接有赞等大型旅行社及其他分销平台； |
|  | 8、▲支持同业分销、OTA分销（美团、携程、同程、飞猪等）、异业分销（抖音、快手等）、线下门禁系统（50家以上）等，支持多级分销、分销商管理，分销专员及外部倒码等功能，有序进行产品分销，拓展分销渠道。 |
| 微商城系统 | 1、店铺装修：支持自定义页面布局； |
|  | 2、产品管理：支持自定义编辑产品和分组； |
|  | 3、导航功能：支持自定义商城功能导航； |
|  | 4、营销工具：支持限时抢购、拼团、砍价、优惠券等营销功能； |
|  | 5、公众号配置：支持授权后对公众号进行配置。 |
| ▲支付通道对接 | ▲支持对接客户指定的银行或第三方支付接口，实现游客购票资金不经过门禁系统，由银行或第三方支付接口清分,接口文档需甲方协调。 |
| ▲外部年卡对接 | ▲对接外部年卡系统核销接口，实现闸机能够核验外部年卡，支持身份证或年卡二维码方式。 |
|  | 需将票务系统与“腾旅年卡系统”、“大武汉年卡系统”、“武汉腾娱一码通年卡系统”对接完成，实现年卡人群刷脸入园。（外部年卡系统核销接口对接需由乙方对接完成） |
| 特定人群应用模块 | 1、支持配置特定人群属性特征及使用次数管理； |
|  | 2、支持实名制门票，可自动判断游客年龄、区域等是否符合购票条件； |
|  | 3、支持多种证件认证（身份证、港澳台证件等）； |
|  | 4、支持多种要素认证（二要素、三要素、四要素）； |
|  | 5、★支持特定优惠人群线上认证（如大学生、退役军人、残疾人等），需具备第三方权威数据源对接能力； |
|  | 6、支持手机号限购、身份证限购、黑名单限制等防黄牛功能； |
|  | 7、支持闸机语音播报、动态码/静态码差异化核验策略； |
|  | 8、★动态码功能：支持配置门票、套票产品的入园码为动态码，每60S刷新，支持防截图功能； |
|  | 9、支持游客通过购票短信链接，提前跳转小程序完成认证； |
|  | 10、支持窗口读卡器识别游客身份证自动判断游客年龄符合门票；支持输入身份证购票后不打印门票； |
|  | 11、★港澳居民居住证、通行证，台湾居民来往内地通行证，支持该证件的线上认证，通过小程序的身份动态码，直接刷码过闸； |
|  | 12、★外国人永久居留身份证，支持该证件的线上认证，通过小程序的身份动态码，直接刷码过闸。 |
| 三、其它 |  |
| 安装实施费 | 报价需包含税费、运输、安装、调试、培训等全部费用。 |
| 年服务收费 | ▲门禁系统使用、系统升级等。采购设备、软件及其他安装调试无故障，从第2年开始计算8年，年服务收费按年支付。 |